Wykład 7.

Zginanie ukośne – naprężenia, oś obojętna, projektowanie przekroi poprzecznych.

Przypomnienie: Zginanie płaskie jest to przypadek wytrzymałościowy w którym płaszczyzna obciążenia (a także płaszczyzna momentu zginającego) pokrywa się z jedną z głównych centralnych osi bezwładności.

Główne centralne osie bezwładności to takie dwie osie, które przechodzą przez środek ciężkości przekroju, są do siebie prostopadłe, moment dewiacji względem tych osi jest równy zero, a momenty bezwładności osiągają wartości ekstremalne.

Zginanie ukośne jest to przypadek wytrzymałościowy, w którym płaszczyzna obciążenia nie pokrywa się z żadną z głównych centralnych osi bezwładności.

Przykładem takiego zginania jest zginanie płatwi dachowej przy stromych więźbach dachowych

Dla prostoty obliczeń rozważmy belkę wspornikową o przekroju poprzecznym prostokątnym.

Schemat statyczny

Rozkładamy siłę P na dwie składowe

Rozkładając siłę P na składowe , sprowadziliśmy (zastąpiliśmy) zginanie ukośne siłą P na dwa zginania płaskie.

W I przypadku osią obojętną jest oś y.

W II przypadku osią obojętną jest oś z.

Całkowite naprężenia w punkcie A będą sumy naprężeń od I i II zginania płaskiego.

Wzór został wyprowadzony dla dodatnich współrzędnych y, z. Podstawiając współrzędne dowolnego punktu z odpowiednimi znakami otrzymamy prawidłowy znak naprężeń.

W belkach o innym schemacie statycznym należy określić znak przed wzorem [3]. Znak przed wzorem będzie taki jakiego znaku będą naprężenia w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych gdy płaszczyzna obciążenia przechodzi przez I ćwiartkę.

Aby obliczyć naprężenia maksymalne w przekroju należy określić położenie osi obojętnej ponieważ największe naprężenia występują w punktach najdalej położonych od osi obojętnej.

Oś obojętna jest to prosta na której naprężenia równają się zero.

Jeżeli   - współrzędne punktów leżących na osi obojętnej

Prowadząc styczną do przekroju równoległą do osi obojętnej określimy punkty najdalej oddalone od tej osi.

Wzór [5] służy do projektowania przekrojów poprzecznych belkach zginanych.

Uwaga: Ponieważ w praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej do belek przekroje o dwóch osiach symetrii (nie zawsze) tzn.

wzór [5] dla takich przekrojów można przedstawić w postaci:

Zadanie przykładowe

Zaprojektować przekrój poprzeczny belki (wersja drewniana)

Zaprojektowano przekrój belki

Równanie osi obojętnej:

Zadanie przykładowe

Zaprojektować przekrój poprzeczny belki z poprzedniego zadania  w wersji stalowej. Dwuteownik, kg= 160 MPa

Z tablic do projektowania  konstrukcji stalowych odczytano:

| ⌶ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 19,5 | 3,0 | 5,85 |
| 100 | 34,2 | 4,88 | 7,00 |
| 120 | 54,7 | 7,41 | 7,38 |
| 140 | 81,9 | 10,7 | 7,65 |
| 160 | 117 | 14,8 | 7,90 |

Wartości w tabeli są wybrane dla przewidywanego przekroju.

Przyjęto ⌶ 160 o

Równanie osi obojętnej.